Stanovení neznámé koncentrace vzorku roztoku NaCl na základě konduktivity

Chemikálie a pomůcky:

Chlorid sodný NaCl (ke kalibraci 500 mg dm–3; c = 1 mol dm–3), vzorky roztoku chloridu sodného o neznámé koncentraci, 4 odměrné baňky (100 cm3), 2 pipety (dělené 10 cm3), pipetovací balonek, 4 kádinky (150 cm3), 8 širších zkumavek, stojánek na zkumavky, střička, filtrační papír, senzor na měření vodivosti (NOC-BTA), rozhraní Go! Link (obojí Vernier), notebook.

Princip

Hodnota konduktivity je závislá na množství iontů v roztoku. Na základě měření vodivosti roztoku o různé koncentraci lze sestrojit kalibrační křivku a z ní následně zjistit obsah látky ve vzorku o neznámé koncentraci.

- MĚŘENÍ VODIVOSTI ROZTOKU CHLORIDU SODNÉHO A KONSTRUKCE KALIBRAČNÍ KŘIVKY

  - Postup

Příprava roztoků

Postupným ředěním roztoku (viz úkol 1.2.1) NaCl o koncentraci 1 mol dm–3 připravte do 4 odměrných baněk o objemu 100 cm3 roztoky o koncentracích: 0,1; 0,05; 0,01 a 0,005 mol dm–3.

Příprava konduktometru

K notebooku připojte přes rozhraní Go! Link konduktometr CON-BTA (Vernier) a spusťte program Logger Pro. Software rozpozná připojené čidlo a na obrazovce se objeví základní rozvržení pracovní plochy pro měření vodivosti.

Kalibrace konduktometru

O nutnosti kalibrace konduktometru budete informováni učitelem.

Na horní nástrojové liště rozbalte nabídku Experiment a zvolte Kalibrovat, Go! Link Vodivost.

Do označené zkumavky nalijte kalibrační roztok chloridu sodného, který v 1 dm3 obsahuje 500 mg NaCl a jeho vodivost je 1 000 mS/cm. Ponořte senzor na měření vodivosti do kalibračního roztoku. V dialogovém okně zvolte Kalibrovat teď, vložte hodnotu vodivosti kalibračního roztoku, uchovejte ji a zvolte Hotovo.

Příprava měření

V nabídce Experiment zvolte Sběr dat a v dialogovém okně místo časové závislosti vyberte mód Události se vstupy, doplňte Název sloupce (koncentrace), Značku (c), Jednotky (mol/dm3) a uložte tlačítkem Hotovo. Na konduktometru zvolte rozsah 0 – 20 000. Nyní je vše připraveno k měření.

Měření konduktivity roztoků o různé koncentraci

Z odměrných roztoků NaCl o koncentracích 0,1; 0,05; 0,01 a 0,005 mol dm−3 odlijte vzorky do předem označených zkumavek. Měření provádějte od roztoku s nejnižší koncentrací. Senzor ponořte do měřeného roztoku, na obrazovce se objeví okamžitá hodnota vodivosti. Spusťte měření zeleným tlačítkem na horní nástrojové liště.

Chvíli počkejte, až se hodnota ustálí, modrým tlačítkem na liště hodnotu uchovejte.

Do dialogového okna Události a hodnoty zapište koncentraci roztoku, data se uloží do datové tabulky.

Senzor vyjměte, důkladně opláchněte destilovanou vodou, osušte filtračním papírem a můžete měřit roztok o další koncentraci. Postupně změřte vodivost roztoku chloridu sodného o čtyřech různých koncentracích. Měření ukončíte červeným tlačítkem Ukončit měření. (viz úkol 1.2.2)

Konstrukce kalibrační křivky

V nabídce Analýza zvolte Proložit přímku. Do poznámek opište rovnici dané přímky (viz úkol 1.2.3) a vyjádřete z ní závislost koncentrace na vodivosti.

  - Otázky a úkoly

    - Vypočtěte, jak budete ředit roztoky, abyste připravili roztoky o požadované koncentraci

| Počáteční koncentrace [mol/dm3] | Odpipetovaný objem [cm3] | Požadovaná koncentrace [mol/dm3] | Výsledný objem [cm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,1 | 100 |
| 1 |  | 0,05 | 100 |
| 0,1 |  | 0,01 | 100 |
| 0,1 |  | 0,005 | 100 |

Výpočty:

    - Naměřené hodnoty konduktivity zapište do tabulky

| c [mol/dm3] | [S/cm] |
| --- | --- |
| 0,1 |  |
| 0,05 |  |
| 0,01 |  |
| 0,005 |  |

    - Závislost vodivosti roztoku chloridu sodného na jeho koncentraci vystihuje rovnice

.

Z uvedené rovnice vyjádřete koncentraci c

c =                                                                                                               .

- STANOVENÍ OBSAHU CHLORIDU SODNÉHO VE VZORKU

  - Postup

Nastavení měření

Z nabídky Data zvolte Nová dopočítávaná veličina. Vyplňte Název (koncentrace vzorku), Značku (c), Jednotky (mol/dm3) a do pole Výraz zapište rovnici vystihující závislost koncentrace roztoku na jeho vodivosti z úkolu 1.2.3 (pouze pravou stranu vztahu). V záložce Nastavení zvolte přesnost na 3 desetinná místa. Potvrďte tlačítkem Hotovo.

V nabídce Vložit zvolte Displej a Digitální a v nabídce Stránka Automatické rozložení stránky. Na ploše se objeví ukazatel koncentrace měřeného vzorku.

Měření vzorků

Změřte vodivost vzorků o neznámé koncentraci NaCl. Hodnoty koncentrace daného vzorku se zobrazují přímo na ploše.

  - Otázky a úkoly

    - Do tabulky zapište zjištěnou koncentraci NaCl ve vzorcích.

| Vzorek č. | Koncentrace NaCl [mol/dm3] |
| --- | --- |

    - Obsah NaCl v každém vzorku vyjádřete v g NaCl na 1 dm3 roztoku.

| Vzorek č. | Obsah NaCl [g/dm3] |
| --- | --- |

Výpočty: