Příprava roztoku daného složení a ověření správnosti refraktometrem

Chemikálie a pomůcky:

Cukr nebo kuchyňská sůl (NaCl), destilovaná voda, elektronické váhy, kádinky 3 ks (250 cm3), skleněná tyčinka nebo plastová pipetka, refraktometr (refraktometr pro ovocné šťávy a slané nálevy RBS2-ATC)

Úkol 1

Připravte 3 roztoky cukru nebo kuchyňské soli (NaCl) dle uvedeného návodu:

- do 90 g vody přesně odvažte 10 g cukru/NaCl a dobře promíchejte až do úplného rozpuštění;

- do 160 g vody přesně odvažte 40 g cukru/NaCl a dobře promíchejte až do úplného rozpuštění;

- do 135 g vody odvažte 15 g cukru/NaCl a dobře promíchej až do úplného rozpuštění.

Úkol 2

Vypočítejte, kolik procent rozpuštěné látky se nachází v roztoku. Výsledky doplňte do tabulky 1.

- celková hmotnost roztoku …………. g, 10 g rozpuštěné látky představuje ……….. % roztoku

- celková hmotnost roztoku …………. g, 40 g rozpuštěné látky představuje ……….. % roztoku

- celková hmotnost roztoku …………. g, 15 g rozpuštěné látky představuje ……….. % roztoku

Úkol 3

Ověřte svůj výpočet měřením prostřednictvím refraktometru.

Měření je velmi jednoduché. Na optickou část refraktometru stačí kápnout 1-2 kapky měřené látky, přiklopit krytku (tím se látka lépe rozprostře po měřícím hranolu), přiložit oko k okuláru, podívat se proti světlu, případně doostřit a na stupnici můžete odečíst výslednou hodnotu.

Naměřené hodnoty zapište do tabulky 1.

Tabulka 1

| Roztok | Vypočtené hodnoty v % | Naměřené hodnoty v % |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |

Úkol 4

Pokuste se vytvořit obecný vztah pro výpočet hmotnostního složení roztoku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….